Core(vector register) verification plan

指令集

| Mnemonic | Semantics | Encoding (32bits) |
| --- | --- | --- |
| NOP | PC = PC + 1 | [0]最高位0000 xxxx xxxx xxxx |
| BRnzp | NZP PC =IMM8 | [0]最高位0001 nzpx iiii iiii |
| CMP | NZP sign(Rs -Rt) | [0]最高位0010 xxxx ssss tttt |
| ADD | Rd = Rs + Rt | [0]最高位0011 dddd ssss tttt |
| SUB | Rd =Rs -Rt | [0]最高位0100 dddd ssss tttt |
| MUL | Rd = Rs * Rt | [0]最高位0101 dddd ssss tttt |
| DIV | Rd = Rs / Rt | [0]最高位0110 dddd ssss tttt |
| LDR | Rd =global_data_mem[Rs] | [0]最高位0111 dddd ssss xxxx |
| STR | global_data_mem [Rs]=Rt | [0]最高位1000 xxxx ssss tttt |
| CONST | Rd = IMM8 | [0]最高位1001 dddd iiii iiii |
| RET | done | [0]最高位1111 xxxx xxxx xxxx |
| VADD | Rd[i] = Rs[i] + Rt[i] i=0…3 | [1]最高位0011 dddd ssss tttt |
| VSUB | Rd[i] = Rs[i] - Rt[i] i=0…3 | [1]最高位0100 dddd ssss tttt |
| VMUL | Rd[i] = Rs[i] * Rt[i] i=0…3 | [1]最高位0101 dddd ssss tttt |
| VDIV | Rd[i] = Rs[i] / Rt[i] i=0…3 | [1]最高位0110 dddd ssss tttt |
| VLDR | Rd[i]=global_data_mem[Rs[i]] i=0…3 | [1]最高位0111 dddd ssss xxxx |
| VSTR | global_data_mem [Rs[i]]=Rt[i] i=0…3 | [1]最高位1000 xxxx ssss tttt |

Verification plan

验证平台组件

验证平台组件在下降沿工作。

验证平台包含程序ram和数据ram，core从程序ram取指令数据ram存取数据，最后将计算结果输出至数据ram指定位置。Ram数据的更新严格根据总线时序。

Driver 从sequencer读取对应的任务包（包括指令流和对应数据）将其写入程序ram和数据ram并复位和启动core进行计算，将写入后的程序ram和数据ram以及寄存器状态打包送给scoreboard；

Monitor 检测控制信号done，记录任务结束后的计算结果和此时的寄存器状态（需要寄存器模型）打包发送给scoreboard。

Scoreboard接收Driver数据包生成标准输出结果，接收Monitor数据包比对标准数据包生成验证结果并输出。

寄存器模型上升沿触发delay小的延时后门更新寄存器。

验证目标和覆盖率

计划验证所有指令和部分指令顺序，分支、计算、存取指令之间的顺序，以及不同计算指令的顺序。重点验证向量相关指令，针对向量计算四则运算进行验证，以及向量指令和非向量指令的顺序。

| 验证目标类别 | 覆盖点 | 覆盖率 |
| --- | --- | --- |
| 单指令 | 所有指令至少出现一次 |  |
| 两个不同指令的顺序。 | 指令可以分为分支指令，标量运算指令，标量存取指令、向量运算指令、向量存取指令、其他指令六种。该覆盖点共36种可能。 |  |
| 指令操作数涉及所有可读写寄存器 | 目标操作数寄存器0~12 |  |
|  | 第一操作数寄存器0~12 |  |
|  | 第二操作数寄存器0~12 |  |